ECL发光液使用指南

一、前言

随着分子生物学和医学检验技术的不断进步，化学发光法在蛋白检测、免疫分析等领域发挥着越来越重要的作用。ECL发光液作为化学发光法的关键试剂，其正确使用直接决定了实验的灵敏度、准确性和可靠性。本文将详细介绍ECL发光液的应用场景、标准操作步骤、使用方法、注意事项及推荐的操作习惯，帮助科研人员、实验技术员和相关用户高效、安全地开展实验工作。

[image: image1]
二、产品概述

2.1 ECL发光液原理

ECL（Enhanced Chemiluminescence，增强化学发光）发光液主要用于免疫印迹（Western Blot）、ELISA等检测中。其核心原理是：辣根过氧化物酶（HRP）标记的抗体与底物反应，产生化学发光信号，通过成像仪或胶片捕捉，实现目标分子的高灵敏度检测。

第一阶段：核心化学反应

ECL发光液通常由A液和B液组成，临用前混合。其中最关键的反应物是鲁米诺在碱性条件下被过氧化氢氧化，生成不稳定的中间体3-氨基邻苯二甲酸。这个中间体在从激发态回到基态时，会以光子的形式释放能量，产生在425 nm左右的蓝光。但问题在于，这个反应本身非常缓慢，产生的光信号微弱且短暂，无法用于实际检测。

第二阶段：酶催化与信号放大

为了将微弱的化学反应用于精确定量蛋白，ECL系统中引入了酶来催化并极大地放大这个反应。最常用的酶是辣根过氧化物酶。在Western Blot中，一抗特异性结合目标蛋白，而带有HRP标记的二抗再与一抗结合。这样HRP就被精确地定位到了目标蛋白所在的条带位置。HRP作为催化剂，极大地加速了过氧化氢对鲁米诺的氧化过程。这使得发光反应在几秒钟内迅速发生，光信号强度被放大了1000倍以上。但此时还有另一个问题，产生的蓝光（425nm）强度仍然不够理想，并且不易被常用的X光胶片或CCD相机高效捕获。

第三阶段：信号增强

这是增强型化学发光（ECL）名称的由来，也是其高灵敏度的关键。在发光液中加入了化学增强剂。增强剂在HRP的催化循环中，作为一个更优的电子中间体。它先被HRP氧化，生成一个高反应性的、寿命很短的增强剂自由基。这个增强剂自由基随后迅速氧化鲁米诺，极大地提高了鲁米诺氧化的效率。最终产生的光信号比未增强的系统强出100到10000倍。

反应从瞬时闪光转变为持续数小时的稳定辉光，这为多次曝光和优化图像提供了极大的便利，与X光胶片和CCD相机的灵敏度范围更匹配，从而获得更高的检测效率。

2.2 组成及特点

ECL发光液通常以两瓶装试剂盒的形式提供(A液和B液)，使用前需1:1混合。

A液：主要成分为鲁米诺或其衍生物，溶解在特定的缓冲液中以维持最佳pH值。

B液：主要包含氧化剂，以及多种化学增强剂，用于提升发光效率和信号持续时间。
其主要特点有：

高灵敏度：可检测低至飞克(fg)级的蛋白，部分产品通过优化甚至能达到更高的检测水平。

信号强且持久：持续时间可达2-4小时，方便多次曝光。
低背景和高信噪比：降低非特异性发光，使条带背景更干净，结果更清晰。

良好的稳定性：采用新型氧化剂，并加入保护剂，可在稳定保存1年以上。

节省抗体：高灵敏度允许使用更高稀释倍数的抗体(如一抗1:5000~1:50000)，节约实验成本。

兼容性强：兼容多种检测平台，适用于PVDF、NC膜等。
[image: image2]
三、适用场景

3.1 科学研究

蛋白表达分析(Western Blot)：用于检测特定蛋白的表达水平、分子量大小及翻译后修饰。

信号通路研究：检测细胞信号通路中关键蛋白(如激酶、磷酸化蛋白、转录因子)的激活或抑制状态。

分子互作研究：结合免疫共沉淀(Co-IP)或Pull-down等技术，检测蛋白质之间的相互作用。

核酸检测：在Southern Blot和Northern Blot中检测HRP标记探针杂交后的DNA/RNA条带。
3.2 医学检验
临床疾病标志物检测: 用于检测血清、尿液等体液样本中的肿瘤标志物(如AFP、心肌标志物、激素及免疫球蛋白等)。

病原体筛查: 检测病毒或细菌的特异性抗原或抗体，用于传染病的辅助诊断。

诊断试剂盒开发: 作为核心组件，广泛用于各种基于免疫分析平台的诊断试剂盒，如化学发光免疫分析和电化学发光免疫分析。
3.3 药物研发与质量控制

药物靶点验证与筛选: 在高通量筛选(HTS)中，基于ELISA的ECL检测可用于快速评估候选药物对靶点活性的影响。

抗体药物开发: 用于抗体的筛选、纯化过程中的浓度测定与活性鉴定。

生物制品质量控制: 在疫苗、单抗等生物制品的生产过程中，用于检测目标产物的纯度、浓度和杂质残留。

3.4 教学与培训

由于Western Blot是分子生物学中的核心实验技术，ECL发光液常用于本科生和研究生的实验课程演示，以及新进科研人员的技术培训。

3.5 其他新兴领域

环境监测: 检测环境样品中痕量的污染物或生物毒素。

食品安全检测: 用于检测食品中的过敏原、兽药残留、非法添加剂等。

法医学鉴定: 用于法医样本中微量生物分子的检测。

[image: image3]
四、使用前准备

4.1 试剂准备

ECL发光液: 检查产品批号、有效期及包装是否完好。

配套试剂: 确保HRP标记的二抗、封闭液、洗涤液、PVDF/NC膜、各种缓冲液等均在有效期内且质量可靠。

4.2 仪器与耗材

成像系统: 化学发光成像仪（如CCD相机系统）或暗室及X光胶片冲洗设备。确保仪器处于良好的工作状态。

基础设备: 电泳仪、转膜仪、摇床、离心机等。

耗材: 质量可靠的移液器及一次性吸头、EP管、烧杯、镊子等。尤其注意，吸取A液和B液时必须使用不同的吸头，防止交叉污染。

工作台面: 确保实验台面清洁、无污染。

4.3 环境条件

光线: ECL反应对光敏感，操作发光液孵育和信号采集步骤时，应在暗处或弱光环境下进行，避免强光直射。

温度: 实验操作应在稳定的室温下进行，避免温度剧烈波动影响酶的活性。

洁净度: 保持实验区域整洁、干燥，避免灰尘等污染物落在膜上，导致背景斑点。

4.4 试剂管理与保存
储存条件: ECL发光液通常需要2-8℃避光保存。严禁冷冻，因为冻融过程可能破坏试剂的稳定性。

分装: 对于大包装试剂，如果使用频率不高，建议分装，以减少反复开盖和温度变化对试剂性能的影响。

记录: 建立详细的试剂使用记录，包括开封日期、使用人等信息，便于追溯和管理。
[image: image4]
五、标准操作步骤

5.1 Western Blot检测流程

5.1.1 样品制备与蛋白定量：使用含有蛋白酶和磷酸酶抑制剂的裂解液提取细胞或组织总蛋白。离心后取上清，使用BCA或Bradford法精确定量蛋白浓度。加入上样缓冲液后，95-100℃加热5-10分钟使蛋白变性。

5.1.2 SDS-PAGE电泳：根据目标蛋白的分子量选择合适浓度的聚丙烯酰胺凝胶。上样后进行电泳，使蛋白按分子量大小分离。
5.1.3 转膜：将凝胶中的蛋白转移至PVDF膜或NC膜上。PVDF膜在使用前需用甲醇激活1-2分钟。
5.1.4 封闭: 将膜浸入5%脱脂奶粉或3-5% BSA（通常用于磷酸化蛋白检测）的TBST溶液中，室温摇床上封闭1-2小时，以阻断膜上的非特异性结合位点。

5.1.5 一抗孵育: 根据抗体说明书推荐的稀释比例，用封闭液稀释一抗。将膜放入稀释好的一抗溶液中，4℃摇床孵育过夜或室温孵育2-4小时。

5.1.6 洗膜: 回收一抗。用TBST或PBST在摇床上洗膜3-5次，每次5-10分钟，充分洗去未结合的一抗。

5.1.7 二抗孵育: 用封闭液稀释HRP标记的二抗，室温摇床孵育1小时。注意：此步骤开始应尽量避光操作。

5.1.8 再次洗膜: 回收二抗。用TBST或PBST在摇床上洗膜4-6次，每次5-10分钟，彻底洗去未结合的二抗，这是降低背景的关键步骤。

5.1.9 发光液孵育

工作液配制: 根据膜的大小，估算所需工作液的体积（通常0.1 mL/cm²）。严格按照1:1的比例，现用现配A液和B液，并用移液器轻轻吹打混匀，避免产生气泡。

孵育: 将膜从最后的洗涤液中用镊子取出，沥干多余液体（但不要完全干燥），平放在洁净的保鲜膜或培养皿上。将配制好的ECL工作液均匀滴加在膜的蛋白面，确保完全覆盖，无气泡，室温孵育1-2分钟。

5.1.10 信号采集与分析：用镊子夹起膜，轻轻接触吸水纸以去除多余发光液。将膜包裹在保鲜膜中，放入化学发光成像仪。从短时间曝光开始（如5-30秒），根据信号强度逐步调整曝光时间，以获得最佳信噪比且无信号饱和的图像。

5.2 ELISA与其他应用流程

在基于HRP的化学发光ELISA中，ECL发光液作为最后的底物。

完成包被、加样、抗体孵育和洗板等常规ELISA步骤。

在最后一步洗板后，向每个孔中加入新鲜配制的ECL工作液。

根据试剂盒说明书，在室温下避光孵育数分钟。
立即使用具有化学发光检测功能的多功能酶标仪读取各孔的发光值（RLU）。

5.3 免疫组化、免疫层析等应用流程

在免疫组化（IHC）或免疫层析等技术中，若使用HRP作为标记物，也可采用ECL作为检测底物，以获得更高的灵敏度。操作时需根据具体的载体（如组织切片、层析条）和实验体系，优化发光液的用量、孵育方式和信号采集方法。

[image: image5]
六、操作习惯
6.1 实验记录规范

建立详尽的实验记录本(纸质或电子版)，内容应包括：实验日期、目的、样品信息、抗体信息(来源、货号、批号、稀释度)、ECL试剂批号、主要操作参数(如上样量、孵育时间、温度)、曝光条件及原始图像和数据。

6.2 试剂管理建议

先进先出: 优先使用库存中效期较早的试剂。

定点存放: 所有试剂应有固定存放位置并清晰标记，避免混淆和误用。

避免污染: 操作过程中严格区分公用和私用试剂，使用洁净的耗材，防止试剂的交叉污染和微生物污染。

6.3 团队协作流程

在团队合作中应建立清晰的沟通机制和分工。实验前共同讨论方案，实验中遇到问题及时沟通，实验后共享数据和结果。定期组织组会，交流实验心得和技术进展，共同解决难题。

6.4 持续学习与改进

生命科学技术日新月异，应保持对新技术、新产品的关注。通过阅读文献、参加学术会议和技术讲座，不断更新知识储备。定期总结实验中的失败与成功，优化和完善实验室的标准操作流程（SOP）。

[image: image6]
七、注意事项

7.1 试剂安全

个人防护: ECL发光液含有化学成分，操作时必须穿戴实验服、佩戴一次性手套和护目镜，避免试剂直接接触皮肤和眼睛。如不慎接触，应立即用大量清水冲洗。

环境安全: 不得在实验室内饮食、吸烟。操作时保持良好通风。

废液处理: 使用后的ECL废液及接触过该试剂的耗材应作为化学废弃物处理，必须遵守实验室和当地环保部门的相关规定进行收集和处置 。

7.2 操作规范

遵循说明书: 严格按照产品说明书进行操作，尤其是A液和B液的混合比例及孵育时间。

避免交叉污染: 混合A、B液时，确保移液器吸头洁净，最好使用独立的吸头分别吸取，严禁将一个吸头先后伸入两瓶原液中。

现配现用: ECL工作液混合后即开始反应，应在信号最强的窗口期内使用。不建议提前大量配制后储存。

7.3 常见误区

误区一：发光液用量越多越好。过量的发光液不仅浪费，还可能增加背景，甚至因液体过多导致膜漂浮，信号不均。只需保证液体均匀覆盖膜表面即可。

误区二：孵育时间越长信号越强。 孵育时间过长可能导致背景升高，或信号已经越过峰值开始衰减，反而得不到最佳结果。

误区三：在强光下操作。ECL反应对光敏感，在孵育和成像前的准备步骤中暴露于强光下会导致底物消耗和信号减弱。

[image: image7]
八、常见问题与解决方案

	问题
	可能原因
	解决方法

	无信号或信号过弱
	蛋白表达量过低或样品降解
一抗/二抗浓度不当或失活

HRP酶活性丧失(如被叠氮钠抑制)
转膜效率低

ECL试剂失效或配制错误
	增加上样量，制备新鲜样品

优化抗体浓度，使用阳性对照验证

避免在抗体稀释液中使用叠氮钠

检查转膜条件，用丽春红染色验证

检查试剂有效期，重新配制工作液

	背景过高（黑片）
	封闭不充分

一抗/二抗浓度过高

洗膜不充分

曝光时间过长

膜干燥或污染
	延长封闭时间，更换封闭液

降低抗体浓度，进行梯度稀释

增加洗膜次数和时间

缩短曝光时间

保持膜湿润，操作时镊子夹取边缘

	信号不均匀或有斑点
	ECL工作液分布不均，有气泡

转膜时凝胶与膜之间有气泡

抗体孵育不均匀

膜被镊子划伤或有灰尘污染
	确保液体均匀覆盖，排除气泡

转膜时用滚筒赶走气泡

确保孵育时液体足量且膜在摇动

小心操作，保持实验环境洁净

	信号饱和（白条带）
	1. 蛋白上样量过多

2. 二抗浓度过高

3. 曝光时间过长
	1. 稀释样品，减少上样量

2. 降低二抗浓度

3. 缩短曝光时间，进行系列曝光

	信号消失过快
	1. 使用了灵敏度过高但持续时间短的ECL

2. 靶蛋白丰度过高，瞬间耗尽底物

3. HRP浓度过高
	1. 换用信号持续时间更长的ECL试剂

2. 减少上样量或稀释一抗/二抗

3. 降低二抗浓度


[image: image8]
九、行业标准与合规要求

9.1 实验室安全与质量管理

ISO标准: 虽然没有专门针对ECL试剂的ISO标准，但其使用环境需遵循通用实验室管理规范。例如，医学实验室应参考 ISO 15190《医学实验室——安全要求》该标准涵盖了试剂管理、人员防护、应急预案等方面。在追求数据质量和可重复性的研究或生产环境中，实验室可遵循ISO 9001质量管理体系原则。

GMP要求: 在药物研发和生产的GMP（Good Manufacturing Practice）环境中，所有试剂（包括ECL发光液）的使用都必须有严格的SOP，并记录批号、有效期和使用情况，以确保所有操作的可追溯性。

9.2 危险废弃物处理法规

ECL发光液及其废弃物通常被视为化学废弃物，必须按照危险废弃物进行管理和处置。

分类与收集: 废液应收集在专门的、贴有清晰标签的耐腐蚀容器中。不得与其它类别的废液（如含卤素溶剂、重金属废液）混合。

储存: 危险废弃物的暂存设施需满足特定要求，如防渗漏、通风、远离火源等。在中国，需遵守GB 18597《危险废物贮存污染控制标准》 。

处置: 废弃物必须交由有资质的危险废物处理公司进行专业处置，严禁直接排入下水道。处置过程需遵循地方、州/省及国家的法律法规‍。在中国相关法规包括《国家危险废物名录》和HJ2025《危险废物收集 贮存 运输技术规范》

技术支持

本指南提供了ECL发光液使用的通用原则和方法。然而，不同品牌和型号的产品在性能和最佳操作条件上可能存在差异。当遇到难以解决的问题或需要进行深度优化时，强烈建议查阅产品说明书，或直接联系产品制造商的技术支持部门获取专业的帮助。

[image: image9]
附录：常见问题（FAQ）‍

Q1: 我可以提前混合好ECL的A液和B液，第二天再用吗？

A1: 不可以。ECL工作液混合后化学反应立即开始，其活性会随时间推移而降低。为了获得最佳和可重复的结果，必须在使用前立即配制（现配现用）。

Q2: 我的Western Blot背景非常高，像一张黑色的胶片，是什么原因？

A2: 最常见的原因是二抗浓度过高或洗膜不充分。请尝试将二抗稀释度提高5-10倍，并增加洗膜的次数和时间。其次，检查封闭是否充分。

Q3: PVDF膜和NC膜在ECL实验中有什么区别？

A3: PVDF膜机械强度更高，蛋白结合能力更强，更适合需要多次洗脱和重新孵育抗体的实验，但使用前需要甲醇激活。NC膜则比较脆，操作需小心，但无需激活，操作更简便。两者均可用于ECL，选择取决于实验需求和习惯。

Q4: 如何为我的实验选择合适灵敏度的ECL试剂？

A4: 根据你目标蛋白的丰度来选择。对于高丰度蛋白（如内参），使用中等灵敏度的ECL即可，避免信号饱和。对于中低丰度或极低丰度的蛋白，应选择高灵敏度或超高灵敏度的ECL试剂，以确保能够检测到信号。

